UHF API introduction

- 把 jar 包和 so库文件放入到项目中，如图所示：

Eclipse：

Android studio:

- 调用 UhfManger 类的方法：

| 1.4 | UHF-ISO1800-6C | UhfManager |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.1 | getInstance() | 6 |
|  | 1.4.2 | getFirmware() | 6 |
|  | 1.4.3 | setOutputPower() | 6 |
|  | 1.4.4 | inventoryRealTime() | 6 |
|  | 1.4.5 | selectEPC() | 7 |
|  | 1.4.6 | readFrom6C() | 7 |
|  | 1.4.7 | writeTo6C() | 7 |
|  | 1.4.8 | setWorkArea() | 7 |
|  | 1.4.9 | getFrequency() | 7 |
|  | 1.4.10 | setFrequency() | 7 |

1.4  UHF-ISO1800-6C

1.4.1 getInstance()

| 函数 | UhfManager getInstance() |
| --- | --- |
| 说明 | 获取超高频操作类实例，并打开硬件设备。 |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | Uhf manager instance |

1.4.2 getFirmware()

| 函数 | byte[] getFirmware() |
| --- | --- |
| 说明 | 获取版本。 |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | Version information |

1.4.3 setOutputPower()

| 函数 | boolean setOutputPower(int value) |
| --- | --- |
| 说明 | 设置功率。 |
| a |  |
| 参数 | Power value |
| 返回 | True: set 操作成功 False: set 操作失败 |

注意: 功率值的范围。

1.4.4 inventoryRealTime()

| 函数 | List<byte[]> inventoryRealTime() |
| --- | --- |
| 说明 | 实时获取epc列表 |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | Epc list |

1.4.5 selectEPC()

| 函数 | void selectEPC(byte[] epc) |
| --- | --- |
| 说明 | 选择标签 |
| a |  |
| 参数 | epc |
| 返回 | void |

1.4.6 readFrom6C()

| 函数 | byte[] readFrom6C(int memBank, int startAddr, int length, byte[] accessPassword) |
| --- | --- |
| 说明 | 读标签数据 |
| a |  |
| 参数 | Membank , start address , read length , password |
| 返回 | Tag data |

1.4.7 writeTo6C()

| 函数 | boolean writeTo6C(byte[] password, int memBank, int startAddr, int dataLen, byte[] data) |
| --- | --- |
| 说明 | 写数据到标签中。 |
| a |  |
| 参数 | password , Membank , start address , data length , data |
| 返回 | True: write 操作成功 False: write 操作失败 |

1.4.8 setWorkArea()

| 函数 | int setWorkArea(int area) |
| --- | --- |
| 说明 | 设置工作区域。 |
| a |  |
| 参数 | Work area |
| 返回 | 0:set 操作成功 Other: set 操作失败 |

注意: 我们默认为美标，一般情况下不需要修改。

1.4.8 getFrequency()

| 函数 | int getFrequency() |
| --- | --- |
| 说明 | 获取设备天线工作频率。 |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | Frequency |

1.4.8 setFrequency()

| 函数 | int setFrequency(int startFrequency, int freqSpace, int freqQuality) |
| --- | --- |
| 说明 | 设置频率。 |
| a |  |
| 参数 | Start Frequency, frequency Space, frequency Quality |
| 返回 | 0:set 操作成功 Other: set 操作失败 |

注意: 我们默认为美标，一般情况下不需要修改。